網路協定期末專題

Vegas vs Reno

2026年6月21日

M1454025

陳昶安

內容

選定的 TCP 版本名稱及其壅塞控制(congestion control)機制描述	2

實驗場景及網路拓撲圖描述	3

效能圖與說明：	6

心得與其他實作	8

GitHub連結	8

選定的 TCP 版本名稱及其壅塞控制(congestion control)機制描述

選定TCP Vegas。

Vegas壅塞控制機制描述(參考於NS3文件：https://www.nsnam.org/doxygen/d6/de2/classns3_1_1_tcp_vegas.html

)

TCP Vegas 是一種純粹基於延遲的擁塞控制演算法，它採用主動方案，透過在瓶頸佇列中保持較小的封包積壓(Backlog)來防止丟包，意即主動降低cwnd值來減少壅塞發生，BaseRTT連線過程中觀測到的最小RTT值。

Vegas 會持續測量連接的實際吞吐量（如公式 (1) 所示），並與公式 (2) 計算的預期吞吐量進行比較。公式 (3) 中這兩個發送速率之間的差異反映了瓶頸處排隊的額外資料包數量。

actual = cwndRTT   (1)

expected = cwndBaseRTT (2)

diff = expected - actual (3)

有三個參數值alpha, beta, gamma，預設為2, 4, 1，Vegas用預期吞吐量與實際吞吐量的差異diff 公式(3)來調整cwnd值，目標alpha≤diff≤beta，而gamma與diff用於緩啟動切換到壅塞避免上面。

Cwnd值調整：

- 如果diff < alpha，網路還沒有明顯壅塞，cwnd增加。

- 如果beta<diff，可能壅塞了，cwnd減少。

- 如果alpha≤diff≤beta則cwnd不變。

實驗場景及網路拓撲圖描述

實驗參數

- Router之間(Backbone Network)

  - 頻寬：     10Mbps

  - 延遲時間： 20ms

- Leaf到Router

  - 頻寬：     15Mbps

  - 延遲時間： 1ms

- 緩衝區大小(TCP-Linux-Reno範例原始)：

  - Sender:    1MB

  - Receiver:   1MB

- 模擬時間：     60秒

- Queue大小

  - Reno:      38 (packets)

  - Vegas:     100(packets)

- Segment 大小：1460 (MTU = 1500, Header= 40)

- SACK：啟用

- 初始CWND =  10

- Vegas (3*參考文件預設值):

  - Alpha =    6

  - Beta =    12

  - Gamma =  3

- UDP

  - 頻寬：     5 Mbps(佔據Router一半)

  - 大小：     1 KB(1024)

  - 開始發送：第15秒開始

參數說明

為了使Router成為bottleneck將頻寬設定較小於Leaf值以便造成壅塞進而觀察機制的不同，Buffer Size依照範例給的值無更動也沒有發生錯誤，模擬時間為了快速實驗設定60秒。

原本Reno queue也是設定100，在改變頻寬後發現非常不穩定，所以上網找公式來算：

- RTT = 2*(1 + 20 + 1) = 44ms

- Bottleneck = 10Mbps = 10,000,000 bps

- BDP (Bits)： 10,000,000 bps * 0.044 s = 440,000 Bits = 55,000 Bytes

- 封包數 (Packets)： 55,000 Bytes / 1460 Bytes (MSS) ≈ 38 個封包。

Segment 大小按照乙太網路的MTU = 1500減去TCP Header 40 = 1460 bytes。

SACK按照範例啟用使Reno可以利用。

CWND按照範例設定為10。

Vegas預設設定alpha, beta, gamma(2, 4, 1)發現吞吐量離10Mbps的理論值有段距離，所以用2~5倍來測試，4倍幾乎沒有繼續成長，5倍反而造成延遲(queue size 變動)，所以設定為(8, 16, 4)。

為了改變throughput跟queue，分別加入UDP封包干擾，Leaf頻寬>Router頻寬，並從第15秒開始產生用來觀測遇到壅塞的狀態跟平常的狀態差異。

拓樸圖

圖一、網路拓樸圖

由圖一、網路拓樸圖可以知道，我們有兩個Router作為骨幹網路以及一個傳送端跟一個接收端，參考範例的設計，而效能瓶頸點在於Router 1到Router 2之間，由於傳送端以15Mbps, 1ms delay得頻寬送資料而Backbone網路中只有10Mbps, 20ms delay的狀況所以用最大頻寬的cwnd值的方式傳送的話勢必會造成queue的改變與壅塞。

效能圖與說明：

圖二、Reno, Vegas分開觀察

圖三、Reno, Vegas結合觀察

畫圖的Python程式碼由Gemini Pro慷慨贊助，由於Vegas queue沒有變動所以事件捕抓為空，所以用補0的方式繪製，cwnd值在前15秒穩定時也是用補充的方式來補足缺失。

依據圖二、圖三可以知道，Vegas在Alpha, Beta, Gamma設定為8, 16, 4十於環境中吞吐量幾乎與具有SACK的Linux Reno一樣好，且其探索平穩到理論最高值就停止成長穩定於10Mbps左右，而Reno則使緩啟動衝過頭遇到Time-out而歸並更改slow start threshold成一半才達到平衡且有時會有波動。

UDP Packet 在第15秒開始出現隨機傳送(On/Off, OnOffHelper)，其頻寬為5Mbps相當於Bottleneck的一半，可以看到兩者的反應，cwnd跟Throughput開始震盪，但可以看到Vegas的幅度較小。

Queue值Reno震盪大，且到第15秒以後頻率更加快，而Vegas則是始終為0的穩定策略，主動的偵測與計算最大值並降低cwnd值在此有明顯的優勢。

心得與其他實作

在本次實驗中，最初使用Ubuntu做雙系統進行NS3 3.47的模擬，後來發現到文書處理有些不方便，而想起強化學習的TCP研究做法，最後把NS3裝到Docker上面使用掛載資料家的方式進行編譯使用，這樣坐起來可移植且簡單使用(CLI介面)。

NS3的學習難度感覺頗高，對文件的觀看還未熟悉，初學157頁，進階335頁，模組庫739頁，而單獨從example修改程式可以短期完成配合網路搜尋與AI問答可以達成，Vegas論文也還沒看完，稍微有了解事件驅動的意思，其中一開始沒加入UDP時Vegas甚至只有前面不到1秒的時間有cwnd值，只能用補充的方式，因為其機制的關係滿意cwnd值而環境又沒有變動就抓不到。

最終在裝Docker時使用NS3 3.48也成功從tcp-linux-reno範例改出linux reno, vegas的實驗環境，vegas沒有範例但設計在src/internet中有實作所以可以呼叫。

GitHub連結

https://github.com/WilliamChen2002/NP_Final_Report_NS3_Docker.git